FORMULARZ  PARAMETRÓW  WYMAGANYCH

Piec konwekcyjno-parowy gazowy

Marka, model………………………………………………………………………………………………

Rok produkcji………………………………………………………………………………………………

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | Parametr wymagany TAK/NIE | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tryb pracy: konwekcyjno -parowy |  |  |
| 2 | Zasilanie: 230V, gaz ziemny. |  |  |
| 3 | Moc: 22 kW |  |  |
| 4 | Pojemność komory: 10x 1/1 GN, drzwi komory prawostronne. |  |  |
| 5 | Materiał : stal szlachetna i powierzchnie szklane. Drzwiczki komory do gotowania z podwójną szybą i specjalną powłoką odbijającą ciepło. |  |  |
| 6 | Temperatura minimalna : 30°C Temperatura maksymalna: 300°C |  |  |
| 7 | Wsad: 45 kg. Dzienna ilość porcji: 80-150 |  |  |
| 8 | Wzdłużny układ prowadnic |  |  |
| 9 | Wymiar pieca: dł.850 mm, szer. 842 mm, wysokość. 1014 mm |  |  |
| 10 | Sterowanie: manualne. Wyświetlacz: kolorowy, 3-4” TFT |  |  |
| 11 | Zarządzanie klimatem- pomiar i kontrola wilgotności |  |  |
| 12 | Możliwość wybierania między trybami gotowania na parze i gorącym powietrzem lub korzystanie z obu jednocześnie. |  |  |
| 13 | Do użytku z akcesoriami GN 1/1,1/2, 2/3, 1/3, 2/8 |  |  |
| 14 | Dynamiczna cyrkulacja powietrza w komorze do gotowania , z możliwością programowania |  |  |
| 15 | Wydajny generator pary gwarantujący optymalną wydajność także przy temperaturach poniżej 100°C |  |  |
| 16 | Funkcja szybkiego chłodzenia komory do gotowania . |  |  |
| 17 | System odprowadzania tłuszczu bez dodatkowego filtra tłuszczu. |  |  |
| 18 | Cyfrowy wyświetlacz temperatury i wilgotności w komorze, z możliwością regulacji. |  |  |
| 19 | Indywidualne programowanie jedno i wielopoziomowych programów do gotowania. |  |  |
| 20 | Energooszczędne oświetlenie LED w komorze, umożliwiające rozpoznanie stanu gotowanej żywności. |  |  |
| 21 | Automatyczne mycie: min. 4 programy myjące , o różnej mocy, do czyszczenia bez nadzoru. |  |  |
| 22 | Automatyczne czyszczenie i usuwanie kamienia z generatora pary. |  |  |
| 23 | Klasa ochrony IPX5 |  |  |
| 24 | Profesjonalny montaż urządzenia przez autoryzowany serwis producenta |  |  |
| 25 | Gwarancja minimum 24 mc |  |  |
| 26 | Szkolenie personelu Zamawiającego z obsługi urządzenia |  |  |

Podpis………………………………………