FORMULARZ PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Mikroskop operacyjny okulistyczny – 1 szt.

Nazwa / typ/ model urządzenia: …………………………………………………………………

Producent / Firma: ………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………………….

Urządzenie fabrycznie nowe (nie po demonstracyjne), rok produkcji: (podać) …………

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane | Parametr oferowany | Dodatkowe informacje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mikroskop przeznaczony do zabiegów okulistycznych. | TAK, podać | TAK, ………………….* |  |
| 2 | Obiektyw apochromatyczny min. f=200 mm. | TAK, podać | TAK, ………………….* |  |
| 3 | Zmotoryzowany układ powiększenia typu zoom o wartości min. 1:6. | TAK, podać | TAK, ………………….* |  |
| 4 | Zmotoryzowane ogniskowanie o zakresie min. 50 mm. | TAK, podać | TAK, ………………….* |  |
| 5 | Nasadka okularowa operatora o regulowanym pochyleniu w zakresie min. 180 stopni. | TAK, podać | TAK, ………………….* |  |
| 6 | Nasadka okularowa asysty o regulowanym pochyleniu w zakresie min. 180 stopni. | TAK, podać | TAK, ………………….* |  |
| 7 | Okulary szerokokątne dla operatora 12,5x z regulacją rozstawu źrenic w zakresie minimum 52 - 75 mm. Regulacja dioptrii w zakresie min. od -7D do +7D. | TAK, podać | TAK, ………………….* |  |
| 8 | Średnica pola widzenia o zakresie nie węższym niż 8,2 – 49,4 mm | TAK, podać | TAK, ………………….* |  |
| 9 | Oświetlenie pola operacyjnego LED współosiowe Czerwone odbicie i oświetlenie całego pola. Źródła światła umieszczone w głowicy mikroskopu: 2 diody | TAK |  |  |
| 10 | Uchwyt transportowy przytwierdzony do kolumny | TAK |  |  |
| 11 | Automatyczna zamiana żarówki jednym przyciskiem | TAK |  |  |
| 12 | Elektromotoryczna zmiana filtrów oraz przysłon. | TAK |  |  |
| 13 | Filtr niebieskiego światła - | TAK |  |  |
| 14 | Szary filtr 25% | TAK |  |  |
| 15 | Filtr bezczerwienny | TAK |  |  |
| 16 | Filtr ochronny siatkówki Czarny filtr punktowy | TAK |  |  |
| 17 | Średnica przysłony 50 mm | TAK |  |  |
| 18 | Zmotoryzowany układ XY sterowany z przycisku nożnego o zakresie przesuwu min. 50mm x 50mm. | TAK, podać | TAK………………....* |  |
| 19 | Ekranik parametrów pracy na ramieniu głowicy mikroskopu bezpośrednio przed operatorem wyświetlający informacje o, załączonym filtrze, , pochyleniu głowicy mikroskopu w stopniach, mocy źródła światła oraz aktualnym powiększeniu. | TAK, podać | TAK………………....* |  |
| 20 | Automatyczne centrowanie XY po naciśnięciu przycisku resetowania | TAK |  |  |
| 21 | System pochylania głowicy mikroskopu w zakresie góra 15° do dół 35° | TAK, podać | TAK………………....* |  |
| 22 | Maksymalny udźwig (kompletny sprzęt, w tym akcesoria) nie mniejszy niż 14 kg | TAK, podać | TAK………………....* |  |
| 23 | Statyw podłogowy wyposażony w hamulce. Podstawa statywu na min. 4 wózkach jezdnych wyposażonych w hamulce. | TAK |  |  |
| 24 | Maksymalny promień przedłużenia min 1250 mm | TAK, podać | TAK………………....* |  |
| 25 | Bezprzewodowy wyłącznik nożny z minimum 14 funkcji dla każdego z operatorów. | TAK, podać | TAK………………....* |  |
| 26 | Możliwość awaryjnego podłączenia sterownika za pomocą przewodu do mikroskopu w przypadku wyczerpania zasilania bateryjnego | TAK |  |  |
| 27 | Ergonomiczne uchwyty ręczne do precyzyjnego pozycjonowania wyposażone w co najmniej 4 przyciski funkcyjne | TAK, podać | TAK………………....* |  |
| 28 | Zakres regulacji pionowej (od podłoża do obiektywu) min 790~1300 mm | TAK, podać | TAK………………....* |  |
| 29 | Zintegrowany mikroskop asystencki. Niezależna od mikroskopu głównego regulacja powiększenia (5-stopniowa) oraz ostrzenia obrazu. Szybkie przestawienie ze strony lewej na prawą i odwrotnie poprzez naciśnięcie zapadki. | TAK, podać | TAK………………....* |  |
| 30 | Ekran o rozdzielczości 4K | TAK |  |  |
| 31 | system nagrywania/archiwizacji z pamięcią wewnętrzną na karcie SD lub pendrive, bez konieczności użycia urządzeń zewnętrznych | TAK | TAK, podać |  |
| 32 | 5 kompletów osłon do sterylizacji do mikroskopu. | TAK |  |  |
| 33 | Dodatkowy sterownik nożny do uruchomienia funkcji nagrywania Video i zrzucania zdjęć | TAK |  |  |
| 34 | Możliwość podłączenia oftalmoskopu operacyjnego EIBOS 2 lub BIOM | TAK |  |  |

*  należy podać oferowany parametr