FORMULARZ PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Część 2

Kozetka mobilna – 1 szt.

Nazwa / typ urządzenia: …………………………………………………………………

Producent / Firma: ………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………………….

Urządzenie fabrycznie nowe (nie podemonstracyjne)

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane | Parametr oferowany |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bariatryczny stół stacjonarny rehabilitacyjno-zabiegowy 3-częściowy na ramie 2-kolumnowej z elektryczną regulacją wysokości i wszystkich pozycji leża | TAK |  |  |
| 2 | 3-częściowe leże w pełni regulowane elektrycznie | TAK |  |  |
| 3 | długość leża 197 cm +/- 10mm | TAK |  |  |
| 4 | szerokość leża 70 cm +/- 10mm | TAK |  |  |
| 5 | elektryczna regulacja kąta nachylenia zagłówka pilotem ręcznym | TAK |  |  |
| 6 | zakres regulacji kąta nachylenia zagłówka od -74° do +44° | TAK |  |  |
| 7 | elektryczna regulacja wysokości pilotem ręcznym | TAK |  |  |
| 8 | zakres regulacji wysokości od 54 do 94 cm | TAK |  |  |
| 9 | elektryczne podnoszenie sekcji lędźwiowo-nożnej do funkcji fotela | TAK |  |  |
| 10 | zakres podnoszenia sekcji lędźwiowo-nożnej do funkcji fotela 0-78° | TAK |  |  |
| 11 | elektryczna i programowalna funkcja pochyłu leża do pozycji Trendelenburga przyciskiem na pilocie ręcznym regulacja pozycji Trendelenburga w zakresie od -13° do 0° | TAK |  |  |
| 12 | elektryczna i programowalna funkcja pochyłu leża do pozycji antyTrendelenburga przyciskiem na pilocie ręcznym | TAK |  |  |
| 13 | regulacja pozycji antyTrendelenburga w zakresie od 0° do +13° | TAK |  |  |
| 14 | elektryczna i programowalna funkcja CPR uruchamiana przyciskiem na pilocie ręcznym | TAK |  |  |
| 15 | maksymalne dopuszczalne obciążenie (waga pacjenta) do 300 kg | TAK |  |  |
| 16 | solidna i stabilna rama metalowa lakierowana proszkowo | TAK |  |  |
| 17 | siłowniki elektryczne w zabudowie kolumnowej z aluminium | TAK |  |  |
| 18 | zaokrąglone narożniki leża | TAK |  |  |
| 19 | leże wypełnione elastyczną pianką PU | TAK |  |  |
| 20 | atestowana i bezszwowa tapicerka w wielu kolorach do wyboru | TAK |  |  |
| 21 | opcjonalnie otwór z zatyczką w zagłówku | TAK |  |  |
| 22 | uchwyty do pasów stabilizujących pacjenta lub składane barierki boczne zabezpieczające pacjenta | TAK |  |  |
| 23 | wieszak na podkłady w standardzie | TAK |  |  |
| 24 | system jezdny z 4 kołami kierunkowymi o średnicy 125 mm | TAK |  |  |
| 25 | 4 koła wyposażone w blokadę jazdy | TAK |  |  |
| 26 | mobilność w obrębie gabinetu lekarskiego i placówki medycznej | TAK |  |  |
| 27 | szerokość całkowita stołu bez barierek bocznych 70 cm+/- 10mm | TAK |  |  |
| 28 | szerokość całkowita stołu z barierkami bocznymi 82 cm+/- 10mm | TAK |  |  |
| 29 | szacowany okres użytkowania 10 lat (wg deklaracji producenta) | TAK |  |  |
| 30 | certyfikowany wyrób medyczny | TAK |  |  |
| 31 | dostępność części zamiennych u producenta minimum 10 lat od zakupu stołu | TAK |  |  |
| 32 | Gwarancja 24 miesiące | TAK |  |  |